AUREK  /  安睿克  ·  现场安全工具

OPERATOR SAFETY QUICK CARD · A4 DUPLEX

# 助力机械臂操作安全快速卡

班前检查 · 标准八步 · 异常处置 · 停机交接（A4 双面）

| 文件控制 | 内容 | 现场信息 | 填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 | AUREK-HSE-QC-001 | 设备 / 工位 |  |
| 版本 / 日期 | V1.0 / 2026-08-15 | 班次 / 操作者 |  |

核心原则 先停人、再稳载、后停机。任何危及人身、设备或产品安全的异常，立即执行本项目急停 / 停机程序；人员不得进入负载下方或摆动范围。

适用说明：本卡仅提供通用提醒；按钮名称、互锁、失气保护和释放逻辑因项目而异，必须以设备铭牌、专用说明书、现场风险评估和培训要求为准。

# 01  |  开机前 - 六项必须确认

| 确认 | 检查项 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| □ | 人员 / 工况 | 本人已培训授权；工件型号、重量与设备额定工况匹配 |
| □ | 气源 / 电源 | 压力满足项目要求；压缩空气清洁干燥；无明显漏气 / 报警 |
| □ | 承重连接 | 底座、立柱、臂体、销轴、法兰、夹具无松动、裂纹、变形 |
| □ | 气管 / 电缆 | 无鼓胀、裂缝、扭结、磨损；与关节和行程无干涉 |
| □ | 夹具 / 安全功能 | 夹持面清洁；夹紧 / 真空、限位、制动、互锁按项目要求正常 |
| □ | 作业区域 | 路径无人员、障碍、未固定物；地面清洁，警示 / 隔离到位 |

不合格即停用 发现异响、漏气、气压不足、动作迟缓 / 卡滞、异常上浮 / 下沉 / 漂移、夹具松动、焊缝裂纹或刹车失灵时，不得带故障运行。

# 02  |  标准操作八步

| 步骤 | 动作 | 必须确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认工况 | 核对工件、重量、夹具模式、路径和人员站位 |
| 2 | 缓慢供能 | 缓慢打开气源 / 按项目要求上电；压力 / 指示正常，无漏气 |
| 3 | 空载试动 | 升降、回转、制动、限位、互锁动作平稳；异常立即停机 |
| 4 | 对准取料 | 空载移至取料点；夹具与允许抓取区域正确接触，避开夹点 |
| 5 | 夹取确认 | 夹紧 / 真空 / 定位到位信号正常；轻微试提确认工件稳定 |
| 6 | 加载搬运 | 切换负载状态；平稳升降、转向 / 翻转；始终注视工件 |
| 7 | 落位释放 | 工件完全落稳并解除负载后，方可释放夹具 |
| 8 | 空载返回 | 确认工件安全；夹具空载返回 / 停放，按停机交接流程结束 |

# 03  |  十项禁止 / 不允许

| 编号 | 禁止事项 | 编号 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 禁止超载或搬运未经确认的工件 | 06 | 禁止剧烈摆动、猛拉猛放、急停急转 |
| 02 | 禁止人员站立 / 穿行于负载下方及摆动区 | 07 | 禁止擅改气路、阀组、限位、刹车或夹具结构 |
| 03 | 禁止负载悬空无人看管 | 08 | 禁止带异响、漏气、漂移、卡滞等故障运行 |
| 04 | 禁止未确认夹紧 / 真空到位即移动 | 09 | 禁止工件未落稳 / 未卸载即停机断气 |
| 05 | 禁止拖拽卡住的工件、敲击或冲击悬挂负载 | 10 | 禁止未培训、未授权人员操作 |

# 04  |  断气 / 下沉漂移 / 卡滞 - 异常处置

统一动作 立即提醒周边人员并隔离危险区；不钻入负载下方，不用手托住悬空工件，不强行复位或绕过互锁。仅在风险受控且符合本机专用程序时，将负载平稳放至最近可靠支承。

| 异常现象 | 立即处置 | 严禁 |
| --- | --- | --- |
| 突然断气 / 压力快速下降 | 远离负载下方并隔离；按本机失气程序安全落位；无法落位时呼叫专业人员。 | 强行释放、进入负载下方、未确认安全即恢复供气 |
| 异常下沉 / 上浮 / 漂移 | 减速并就近落稳；停机报告，核对工件重量、预设状态与供气。 | 继续生产、私调关键阀组、徒手控制悬空负载 |
| 卡滞 / 无法移动 / 刹车不释放 | 停止施力；可靠支承后停机隔离，由专业人员检查。 | 猛拉猛推、敲击、拆卸承重件或安全部件 |
| 夹紧 / 真空异常或工件滑移 | 停止转运、保持低位并平稳落位；隔离设备，记录报警 / 压力。 | 手托悬空工件、绕过互锁、带故障运行 |

# 05  |  停机与换班交接

| 确认 | 停机 / 交接要点 | 确认 | 停机 / 交接要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ | 工件已落稳，夹具已卸载 | □ | 夹具降至最低安全位 / 指定停放位 |
| □ | 按项目要求制动 / 锁定关节 | □ | 按专用程序关闭气源 / 电源并释放残压 |
| □ | 清理夹具、扶手和作业区 | □ | 交接工件规格、气压 / 报警、异常与未结维修 |

# 06  |  异常报修记录

| 字段 | 记录 | 字段 | 记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发生时间 | ____年__月__日 __:__ | 设备编号 / 工位 |  |
| 工件 / 重量 |  | 压力 / 报警 |  |
| 现象 / 步骤 |  | 发生环节 | □ 空载 □ 夹取 □ 搬运 □ 落位 □ 释放 |
| 处置 / 报告人 |  | 隔离 / 维修关闭 | □ 隔离 接收：______ 关闭：______ |

| 售后联系 19051206661 ¦ sales@aurek.cn www.aurek.cn 江苏省连云港市灌南县经济开发区通州路1号 | 售后服务二维码粘贴位 （仅粘贴经项目负责人验证的真实二维码） |
| --- | --- |

本卡不得替代设备专用说明书、项目风险评估、锁定挂牌程序和现场应急预案。故障未排除、复位条件未确认前不得恢复生产。