ENGINEERING RESEARCH REPORT · 工程研究报告

动力电池包搬运夹具失效安全设计与故障注入验证研究

面向汽车行业助力搬运与非标夹具的公开资料研究、工程推导与验证方法

文件编号  AUREK-RC-AR-039

版本  V1.0

发布日期  2026-07-13

发布单位  江苏安睿克智能科技有限公司

研究与验证方法文件 · 非产品认证 / 非客户验收证明

# 报告结构

00 执行摘要

01 研究范围与安全目标

02 承载架构与失效安全原则

03 气动、电气与控制安全架构

04 危险分析与 FMEA

05 故障注入验证策略

06 验收指标与证据链

07 安全恢复、维护与变更管理

08 结论与适用限制

参考文献

研究边界  正文中的标准、论文与供应商资料用于支持方法框架；示例计算均带有假设。项目应用必须补充真实工件、夹具、动作曲线、风险评估与原始测试证据。

研究边界  文档属性：方法研究与验证方案。本文未执行某一具体电池包夹具的故障注入，也不提供合格证书；示例载荷和响应要求必须由项目风险评估、真实载荷试验和客户技术条件确认。

# 00 执行摘要

动力电池包质量大、重心分布复杂、壳体和密封面敏感，并可能带有高压连接、冷却接口和受损电芯风险。搬运夹具一旦发生断气、断电、锁止不到位、传感器失真或误释放，后果不仅是工件坠落，还可能引发壳体变形、绝缘/冷却系统损伤和后续安全隐患。GB 38031-2025 已于 2026 年 7 月 1 日实施，规定了电动汽车用动力蓄电池安全要求[1]；该标准面向电池产品安全，并不直接替代搬运夹具的机械安全设计，但说明电池包属于需要严格避免机械损伤和异常能量事件的对象。

本研究提出“几何承托优先、危险释放受控、单故障可诊断、异常可安全落位”的失效安全架构。夹具不应主要依赖摩擦或持续气压保持重载；应优先建立明确的机械承力路径、闭合后自保持的锁止、受托确认后才能释放的联锁，以及对压力、位置、锁止和负载状态的多信号诊断。控制系统相关安全功能可依据 ISO 13849-1:2023 设计，并按 ISO 13849-2:2012 通过分析和测试验证[2][3]，所需性能等级由具体风险评估确定。

核心结论

- 重载电池包应以几何托承和机械自保持为主要承载路径，不把单一气压、真空或摩擦作为唯一防坠措施。

- “失效安全”不是所有故障后继续生产，而是故障后保持载荷、停止危险动作、禁止释放并进入可诊断的恢复状态。

- 故障注入必须覆盖传感器卡死、信号短路/断路、阀卡滞、管路破裂、压力渐降、通信中断、配方错配和误释放命令。

- 测试应遵循低能量到高能量、替代载荷到真实电池包、单故障到合理组合故障的递进原则。

- 验证证据要能追溯到安全需求、故障假设、试验步骤、原始信号、判定和整改闭环。

# 01 研究范围与安全目标

研究对象包括电池模组、下壳体、电池托盘和完整动力电池包在装配、检测、返修和线边转运中的专用搬运夹具，载体可以是助力机械臂、起重装置、机器人或专机。本文重点研究夹具与控制接口，不覆盖电芯电化学设计、BMS 算法认证或运输法规。

安全目标分为四类：人员不暴露于坠落和挤压危险；电池包不因搬运产生超出产品允许的壳体、密封面或接口损伤；夹具单一故障不会直接导致危险释放；异常状态能够通过明确步骤把载荷转移到安全支撑。ISO 12100 要求在机械全生命周期内识别危险并进行风险降低[4]，ISO/TR 20218-1 则为机器人末端执行器的设计与集成提供安全指导[5]。

| 安全功能 | 触发条件 | 目标反应 | 必须保留的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夹持/托承确认 | 取件前 | 未确认则禁止提升 | 位置、压力/力、锁止状态 |
| 载荷保持 | 断气、断电、阀故障 | 不危险释放，停止运动 | 保持时间、位移、结构状态 |
| 受托释放 | 工件已落位且姿态允许 | 才允许解锁/松夹 | 支撑信号、位置和命令记录 |
| 错配抑制 | 电池型号/夹具/配方不一致 | 禁止夹持或提升 | ID、配方版本、联锁日志 |
| 异常恢复 | 任一安全相关故障 | 进入受控落位或维修状态 | 恢复步骤与授权记录 |

# 02 承载架构与失效安全原则

## 02.1 几何承托优先

电池包质量大且底部通常存在结构允许区和禁触区。优先使用托臂、叉形支承、承力孔/边梁定位或经产品方确认的机械抓取点，让重力通过明确结构路径传递。气缸或电机主要用于闭合、定位与锁止，不应在能源消失后立即失去全部承载。

若必须使用夹紧摩擦传力，应取得最低摩擦系数、接触材料、表面状态和夹紧力的可验证数据，并评估夹紧对壳体、冷却板、密封面和涂层的影响。对重载安全功能，几何托承通常比单纯提高夹紧力更稳健。

## 02.2 载荷工况与示例计算

F_eq = m · (g + a_z) + F_shock
F_design = S_L · F_eq

假设电池包质量 650 kg，最大向上加速度 0.25g，暂不计额外冲击，则等效竖向载荷约为 7.97 kN。若示例安全系数 S_L=2.0，设计竖向载荷约为 15.9 kN；四个理想均匀支点平均约 4.0 kN/点。实际必须再考虑重心偏移、支点刚度不一致、制造公差、倾斜、制动和单支点失效。该示例不代表项目额定载荷或推荐系数。

对于偏心重心，应通过静力平衡或有限元计算每个支点反力。不能把总载荷简单平均分配。若电池包存在不同长度、质量或附件配置，应将“最大单点反力”而非“最大总质量”作为支点设计输入之一。

## 02.3 锁止与释放

锁止机构应在闭合到位后形成可验证的机械状态；失去驱动能源时，应保持载荷或至少防止危险释放。释放必须满足工件受托、夹具处于允许位置、运动停止、人员区域安全和操作命令有效等条件。任何传感矛盾应进入保守状态，而不是用软件默认值代替真实反馈。

# 03 气动、电气与控制安全架构

ISO 4414:2010 适用于机械上的气动系统和部件，覆盖与预期使用相关的重要危险[6]。在电池包夹具中，气路设计要考虑管路破裂、接头脱落、阀芯卡滞、压力源波动、残余能量和维护隔离。储气或保压元件只能延缓能力下降，不能自动等同于安全保持。

推荐的诊断层包括：源压力、执行器两腔或关键回路压力、锁止位置、夹爪/托臂位置、工件存在、受托状态、载荷/重量合理性和控制通信健康。不同信号应尽量具有物理多样性，避免两个“冗余”信号实际来自同一个机械靶标或同一根电缆。

Lift_Enable = Load_Present ∧ Clamp_Closed ∧ Lock_Confirmed ∧ Pressure_OK ∧ Recipe_Match
Release_Enable = Supported ∧ Safe_Position ∧ Motion_Stopped ∧ Operator_Command ∧ Diagnostics_OK

逻辑表达式只描述功能关系，不等同于已满足某一性能等级。安全相关控制系统的结构、诊断覆盖、共因失效、软件和验证应按项目选定标准实施[2][3]。

# 04 危险分析与 FMEA

| 失效模式 | 局部原因 | 潜在后果 | 设计控制 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气源突然丢失 | 总管断气、接头脱落 | 夹紧力下降、载荷滑移 | 机械托承、自保持锁、止回与监测 | 断气故障注入 |
| 单支路破裂 | 软管磨损、接头损坏 | 单夹爪失效、偏载 | 分区隔离、支点冗余、压力监测 | 指定位置开漏 |
| 阀芯卡在释放位 | 污染、机械故障 | 非预期松夹 | 释放隔离、双条件许可、机械保持 | 模拟阀卡滞 |
| 锁止未完全到位 | 公差、异物、错位 | 承载时脱开 | 独立锁止反馈、几何防脱 | 半锁状态试验 |
| 传感器卡常开 | 线路短路、软件冻结 | 未夹紧却允许提升 | 互补信号、时序/合理性诊断 | 信号强制为 1 |
| 传感器卡常闭 | 断路、靶标偏移 | 无法释放或误判故障 | 断线诊断、维护状态 | 信号强制为 0 |
| 型号配方错误 | 扫码/网络/人工错误 | 受力点错误、干涉 | 机械防错、ID 一致性、版本控制 | 错配注入 |
| 误释放命令 | 人机界面或程序错误 | 悬空坠落 | 受托联锁、受限位置、双动作 | 悬空发释放命令 |
| 通信中断 | 总线故障、PLC 重启 | 状态未知 | 保持载荷、停止运动、禁止释放 | 断网/重启注入 |
| 负载异常 | 双包、异物、重心异常 | 结构或起重装置过载 | 重量合理性、取件位防双取 | 替代载荷测试 |

FMEA 需与故障树或安全需求矩阵配合。对坠落顶事件，应寻找最小割集，例如“无几何承托 + 锁止失效 + 释放误命令”或“传感器共因失效 + 软件未诊断”。若某个单故障即可触发顶事件，应优先修改结构，而不是仅降低发生概率评分。

# 05 故障注入验证策略

ISO 13849-2:2012 规定通过分析和测试验证安全功能、实现类别和性能等级的程序与条件[3]。故障注入是验证的一部分，不能替代完整的设计审查、元件数据、计算和软件验证。测试前必须完成风险评估、试验区隔离、替代载荷设计、紧急支撑和恢复方案。

## 05.1 分级顺序

- 模型与逻辑级：在控制仿真或离线逻辑中强制输入，确认状态机和报警。

- 低能量台架级：使用空夹具或轻质假件注入断线、短路、阀和压力故障。

- 额定替代载荷级：使用几何和质量等效的非电池载荷验证保持、位移与结构。

- 真实电池包级：只对前三级无法覆盖的界面和产品保护项目测试，风险受控且经授权。

- 现场集成级：确认与机械臂、起重装置、输送线、工装和安全系统的联锁。

## 05.2 故障注入矩阵

| 编号 | 注入故障 | 注入时刻 | 预期系统状态 | 关键记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FI-01 | 总气源切断 | 提升后静止/运动中 | 保持载荷，停止危险运动，禁止释放 | 压力、位移、停止时间 |
| FI-02 | 单支路快速泄漏 | 最不利姿态 | 隔离故障，报警，维持可落位状态 | 分区压力、支点反力 |
| FI-03 | 锁止反馈卡常开 | 闭合前 | 不允许提升 | 输入/输出与报警日志 |
| FI-04 | 锁止反馈卡常闭 | 半锁状态 | 合理性诊断触发，不允许提升 | 位置、压力、信号矛盾 |
| FI-05 | 释放阀命令粘连 | 悬空状态 | 物理或控制层阻止危险释放 | 阀电流、压力、锁状态 |
| FI-06 | 受托信号虚假 | 未落位 | 双重/多样性检查拒绝释放 | 支撑、位置、负载变化 |
| FI-07 | 控制器重启/总线丢失 | 运输中 | 输出进入定义安全状态，载荷保持 | 重启时间、输出状态 |
| FI-08 | 错误电池型号/配方 | 取件前 | 配方不一致，禁止动作 | ID、配方版本、CRC/签名 |
| FI-09 | 急停 | 最大合理速度 | 停止且载荷不释放 | 峰值加速度、结构/载荷位移 |
| FI-10 | 维护释放误操作 | 未支撑 | 受权限和机械条件限制 | 权限、步骤、锁具状态 |

每个用例应定义“通过、失败、需工程评审”三种结果。不能只记录最终是否掉落，还应检查峰值位移、锁止变化、报警可见性、恢复是否需要绕过安全功能，以及是否产生电池包隐藏损伤。

# 06 验收指标与证据链

项目指标应从风险评估和技术协议导出。常见类别包括额定与最不利载荷、单支点反力、允许壳体变形、保持时间、最大滑移、停止加速度、故障检测时间、报警与复位、释放许可和维护隔离。本文不为这些指标给出通用数值，因为不同电池包、载体和人员暴露条件差异很大。

| 证据层 | 典型文件 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 需求 | 安全需求规范、客户接口、产品禁限区 | 唯一编号、版本和来源 |
| 分析 | 载荷计算、有限元、FMEA/FTA、PL 评估 | 假设明确、最不利工况可追溯 |
| 设计 | 图纸、BOM、气路/电气图、软件版本 | 与分析和实物一致 |
| 验证 | 测试计划、原始曲线、照片、日志 | 注入故障、时间基准和判据完整 |
| 放行 | 偏差清单、整改闭环、签字与维护要求 | 未关闭问题有明确限制 |

测试信号应使用统一时间基准，以便分析命令、阀动作、压力变化、锁止位移和载体停止之间的因果关系。只保存 HMI 截图不足以支持故障响应验证。

# 07 安全恢复、维护与变更管理

异常恢复必须在设计阶段定义。典型步骤包括：停止载体、确认载荷保持、建立临时支撑、隔离能源、消除故障、重新确认锁止、低速落位和复位审批。人员不得站在电池包下方或依靠手动持续托举。若需要人工释放机械锁，应具备工具、权限和受托条件限制。

维护项目包括锁止件磨损、托臂变形、紧固件、软管磨损、阀污染、传感器靶标、线缆弯折、接触垫材料和校准状态。任何电池包质量、重心、壳体结构、允许支撑点、夹具模块、软件配方或载体加速度变化，都应触发影响分析和必要的再验证。

# 08 结论与适用限制

动力电池包搬运夹具的失效安全设计，应从结构承力路径开始，再由气动、电气和控制系统提供状态确认、故障诊断和受控释放。安全目标不是故障后维持节拍，而是防止危险释放并把系统带入可安全恢复的状态。故障注入验证必须与需求、FMEA/FTA、控制逻辑和真实结构对应，形成可审计证据链。

本文是工程研究和验证方案，不构成 GB 38031 产品符合性证明、ISO 13849 性能等级认证、第三方检验或客户验收报告。具体项目需由具备能力的专业人员依据适用法规、标准、客户规范和实际风险完成设计与签署。

# 参考文献

- GB 38031-2025 电动汽车用动力蓄电池安全要求. https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=3AB693FAFF5D9716DF61C61D6FD2187A

- ISO 13849-1:2023. Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design. https://www.iso.org/standard/73481.html

- ISO 13849-2:2012. Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation. https://www.iso.org/standard/53640.html

- ISO 12100:2010. Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction. https://www.iso.org/standard/51528.html

- ISO/TR 20218-1:2018. Robotics - Safety design for industrial robot systems - Part 1: End-effectors. https://www.iso.org/standard/69488.html

- ISO 4414:2010. Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components. https://www.iso.org/standard/44790.html

- ISO/TR 14121-2:2012. Safety of machinery - Risk assessment - Part 2: Practical guidance and examples of methods. https://www.iso.org/standard/57180.html

- U.S. Department of Transportation / NHTSA. Safety Management of Automotive Rechargeable Energy Storage Systems. https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/38221/dot_38221_DS1.pdf

- Held, M.; Bronnimann, R. Safe cell, safe battery? Battery fire investigation using FMEA, FTA and practical experiments. Microelectronics Reliability 64, 2016. https://doi.org/10.1016/j.microrel.2016.07.051