气动系统常见故障与处理方法

气动部分 · 日常排查 · 维护参考

适用于助力机械臂 / 气动平衡吊 / 真空吸吊机 / 气动夹具 / 定制搬运设备

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | AUREK-MNT-PNE-001 |
| 版本 | V1.0 |
| 适用范围 | 气源、过滤减压阀、气管接头、按钮阀、换向阀、节流阀、气缸、真空发生器、吸盘与气动夹具 |
| 适用阶段 | 设备使用前检查 / 日常维护 / 售后初步排查 / 现场故障反馈 |
| 使用对象 | 现场操作人员、设备维护人员、销售与售后服务人员 |
| 使用提示：本文件为气动部分通用排查参考。不同设备因负载、夹具、控制逻辑及现场气源条件不同，处理方法可能存在差异；涉及控制阀内部、气缸密封、断气保护、安全回路等问题时，应联系厂家或专业人员处理。 |  |

一、使用前安全提示

• 设备出现异常时，应先停止操作，将工件放稳或卸下，避免带载状态下继续试机。

• 检修、更换气动元件或拆卸气管前，必须关闭主气源并释放管路余压。

• 恢复供气前，确认夹具处于安全位置，人员不得站在工件、夹具和机械臂运动范围内。

• 气动阀、减压阀、平衡压力及安全保护回路出厂后通常已调试完成，非专业人员不要随意更改。

• 若出现设备自行上升/下降、夹具不释放、刹车失效、断气保护异常等情况，应停止使用并联系厂家。

二、气动故障排查顺序

建议按“从外到内、从简单到复杂、从气源到执行元件”的顺序检查，避免一上来就拆阀或拆气缸。

| 排查步骤 | 检查重点 | 判断方法 / 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 1. 查气源 | 总气源是否打开；压力是否满足设备要求；空压机是否频繁启停。 | 查看压力表；确认主供气压力稳定；低于设备要求时先处理气源。 |
| 2. 查过滤减压阀 | 滤杯积水、滤芯堵塞、减压阀输出不稳定、压力被误调。 | 排水；观察输出压力；必要时清理或更换滤芯。 |
| 3. 查气管与接头 | 气管弯折、磨损、割伤、鼓包、快插接头松动或漏气。 | 听漏气声；肥皂水检漏；理顺气管；更换损坏气管和接头。 |
| 4. 查控制阀 | 按钮阀、换向阀、节流阀是否动作；阀口是否堵塞；排气口是否异常漏气。 | 按下按钮观察是否有气输出；检查消音器和阀口；异常时联系维护人员。 |
| 5. 查气缸/执行元件 | 气缸是否爬行、无力、内泄、卡滞；夹具气缸行程是否到位。 | 空载试动作；检查气缸两端供气；判断是否有内漏或机械干涉。 |
| 6. 查夹具与负载 | 工件是否超重；夹具是否偏载；吸盘或夹爪是否磨损；工件表面是否异常。 | 核对工件重量和尺寸；检查夹具接触面；必要时重新评估夹具方案。 |

三、气源与过滤减压阀常见问题

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 设备整体动作无力 | 总气源压力低；主管路供气不足；多台设备同时用气导致压力下降。 | 查看总气源和设备端压力表；确认压力是否稳定；必要时增大供气管径、增加储气罐或调整用气节拍。 |
| 动作忽快忽慢 | 气源压力波动；压缩空气含水；减压阀输出不稳定。 | 观察压力表是否跳动；排空过滤器积水；检查减压阀是否被误调或堵塞。 |
| 过滤器积水多 | 空压机后处理不足；冷干机效果差；排水不及时。 | 每日排水；必要时增加前置过滤、冷干机或自动排水装置。 |
| 减压阀调不稳 | 调压旋钮松动；内部膜片或密封异常；入口压力波动过大。 | 锁紧旋钮；观察入口压力；调节后仍不稳定时更换或联系厂家。 |
| 设备无法上升 | 气源未打开；压力低于设备工作要求；负载切换未实现。 | 打开气源；确认设备端压力；检查加载/空载控制是否动作；确认工件未超载。 |

四、气管、接头与管路漏气

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 接头处漏气 | 气管未插到底；气管端面不平；快插接头密封圈磨损；接头螺纹松动。 | 拔出气管后切平端面并重新插入；拧紧螺纹接头；仍漏气则更换接头。 |
| 气管破损漏气 | 气管被工件、边角、运动部件刮伤；长期老化；气管鼓包。 | 更换同规格气管；优化走管位置；增加护套或固定卡扣，避开活动关节和锐边。 |
| 动作变慢 | 气管折弯；管路过长；管径偏小；消音器堵塞。 | 理顺管路；缩短不必要的气管；检查管径是否匹配；清理或更换消音器。 |
| 管路反复脱落 | 管径与接头不匹配；气管受拉；接头卡爪损坏。 | 确认气管规格；增加固定点和余量；更换快插接头。 |
| 慢性漏气难发现 | 微漏位于阀体接口、三通、快插接头、真空管路或吸盘接口。 | 使用肥皂水逐点检漏；分段关闭气路；观察压力保持情况。 |

五、控制阀、按钮阀与节流阀故障

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 按钮按下无反应 | 控制气源未到按钮阀；小气管脱落；按钮阀损坏或卡滞。 | 检查控制气源；确认按钮阀出口是否有气；检查小气管和气控口。 |
| 阀动作不灵敏 | 阀内有水分、油污或粉尘；阀芯卡滞；弹簧复位异常。 | 改善气源过滤；关闭气源后清洁外部接口；阀体内部异常建议更换或联系厂家。 |
| 排气口一直漏气 | 换向阀密封损坏；气缸内泄导致串气；密封圈污染或装配异常。 | 先判断漏气来自阀还是气缸；检查气缸两端是否串气；必要时更换阀或气缸密封。 |
| 动作速度过快 | 节流阀开度过大；负载变化；缓冲调节不当。 | 逐步调小节流阀；确认负载范围；避免一次性大幅调整。 |
| 动作速度过慢 | 节流阀开度过小；消音器堵塞；供气不足；阀口堵塞。 | 适当调大节流阀；清理消音器；检查供气压力和管路通畅性。 |
| 加载/空载切换异常 | 控制阀未切换；气控信号不足；压力调节不当。 | 检查加载按钮、空载压力和负载压力；不要在未夹持工件时随意加载。 |

六、气缸与执行元件故障

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 气缸不动作 | 无气源；换向阀未动作；气管接反或堵塞；机械结构卡住。 | 确认两端供气；检查换向阀输出；检查夹具或连杆是否存在机械干涉。 |
| 气缸动作无力 | 气源压力不足；负载过大；气缸内泄；气缸规格不匹配。 | 核对压力与负载；检查是否有内漏；长期无力需联系厂家评估。 |
| 气缸爬行、不顺滑 | 气源含水/污染；密封磨损；导向阻力大；负载偏心；速度调节不当。 | 改善过滤；检查导向与连接件；调整负载中心；必要时更换密封。 |
| 气缸两端漏气 | 活塞密封或端盖密封磨损；气缸拉伤；长期粉尘环境造成磨损。 | 判断漏气部位；更换密封件或气缸；加强防尘与气源处理。 |
| 夹具气缸不到位 | 行程受阻；工件尺寸变化；夹爪位置偏移；气压不足。 | 检查工件尺寸和夹爪位置；确认行程开关或限位；调试夹具前先卸载工件。 |

七、真空吸附系统常见问题

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 真空吸不住 | 真空压力不足；吸盘老化；工件表面粗糙、有油、有孔；真空管漏气。 | 查看真空表；清洁工件表面；更换吸盘；检查真空管、接头和吸盘接口。 |
| 吸住后掉落 | 吸盘数量不足；吸附面积小；工件变形；搬运动作过快；真空保持不足。 | 降低搬运速度；检查吸盘布局；增加吸盘数量或更换吸盘形式；评估防掉落保护。 |
| 真空建立慢 | 真空管路过长；管径偏小；过滤器堵塞；真空发生器供气不足。 | 缩短管路；检查供气压力；清理真空过滤器；检查真空发生器。 |
| 释放慢 | 破真空阀异常；排气通道不畅；吸盘与工件贴合过紧。 | 检查破真空阀；清理排气口；调整吸盘布局和接触压力。 |
| 吸盘磨损快 | 工件边缘锋利；表面粗糙；吸盘材质不适合；操作拖拽。 | 更换更合适材质吸盘；避免拖拽；增加导向定位，减少偏磨。 |

八、夹具、刹车与安全气路

| 故障现象 | 可能原因 | 检查与处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 夹具夹不紧 | 夹紧压力不足；夹爪垫磨损；工件尺寸变化；夹具定位不正。 | 检查夹紧压力；更换夹爪垫；核对工件尺寸；调整定位后再试夹。 |
| 夹具不释放 | 释放阀未动作；气缸卡滞；工件受力卡住；机械结构干涉。 | 先放稳工件；检查释放按钮和控制阀；确认气缸动作；检查夹具是否变形。 |
| 关节刹车不动作 | 刹车气路无气；按钮阀故障；气管折弯；刹车机构卡滞。 | 检查刹车控制气压；检查按钮阀输出；理顺气管；必要时联系厂家。 |
| 设备自行上升/下降 | 空载/负载平衡压力调节不准；气源压力波动；气缸内泄；平衡回路异常。 | 立即停止使用；放稳工件；禁止继续带载试机；由专业人员重新调试。 |
| 断气后动作异常 | 断气保护失效；储气回路异常；单向阀或安全阀故障。 | 停止使用并联系厂家检查安全回路，不建议现场非专业人员自行调整。 |

九、快速检漏与判断方法

| 方法 | 适用位置 | 操作要点 |
| --- | --- | --- |
| 听声检查 | 明显漏气的接头、阀、消音器、气管破损处。 | 设备供气后靠近疑似位置听“嘶嘶”声；注意保持安全距离。 |
| 肥皂水检漏 | 快插接头、螺纹接头、阀体接口、真空管路、吸盘接口。 | 涂抹后观察是否持续起泡；检查完成后擦干，避免污染元件。 |
| 压力保持测试 | 整段气路、夹具保持回路、真空保持回路。 | 关闭下游动作后观察压力下降速度，判断是否有慢漏。 |
| 分段关闭测试 | 多分支气路、夹具气路、真空系统。 | 逐段关闭或断开，缩小漏气范围，避免盲目更换元件。 |
| 替换法 | 按钮阀、换向阀、调压阀、节流阀等可疑元件。 | 在确认规格一致且安全的前提下替换测试；关键安全元件需由专业人员操作。 |

十、日常维护建议

| 维护项目 | 建议周期 | 维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 气源压力检查 | 每日 | 查看总气源和设备端压力表，确认压力稳定且满足设备要求。 |
| 过滤器排水 | 每日或按现场情况 | 排出滤杯积水，防止水分进入阀、气缸和真空发生器。 |
| 气管检查 | 每周 | 检查是否磨损、折弯、鼓包、老化，与运动部件是否发生摩擦。 |
| 接头检查 | 每周 | 检查是否松动、漏气、脱落，必要时重新插拔或更换。 |
| 控制阀检查 | 每月 | 检查动作是否灵敏，排气口是否异常漏气，按钮复位是否正常。 |
| 气缸检查 | 每月 | 检查动作是否顺滑，有无爬行、漏气、卡滞和异常声音。 |
| 真空系统检查 | 每周 | 检查吸盘、真空管、过滤器、真空表和破真空阀。 |
| 夹具连接检查 | 每周 | 检查螺栓、销轴、夹爪垫、防掉落结构和定位件是否可靠。 |

十一、处理边界与联系厂家情形

客户可自行检查

• 气源是否打开，压力是否明显偏低。

• 过滤减压阀是否积水，压力是否被误调。

• 气管是否弯折、接头是否脱落、吸盘是否明显老化。

• 工件重量、尺寸、表面状态是否与原设计条件一致。

• 现场是否新增障碍物、工装、管线或影响机械臂运动的结构。

建议联系厂家或专业人员处理

• 设备自行上升或下降，无法稳定平衡。

• 控制阀持续漏气、气缸疑似内泄或安全回路异常。

• 夹具无法释放、刹车失效、断气保护异常。

• 设备发生碰撞、结构变形、焊缝或承重连接出现异常。

• 需要重新调整平衡压力、加载压力、负载切换逻辑或夹具安全互锁。

十二、现场故障反馈记录

| 记录项目 | 填写内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备编号 / 项目名称 |  |  |
| 故障发生时间 |  |  |
| 故障发生位置 | □ 气源 □ 管路 □ 控制阀 □ 气缸 □ 真空系统 □ 夹具 □ 其他 |  |
| 故障现象描述 |  |  |
| 当时是否带载 | □ 是 □ 否；工件重量：________ kg |  |
| 设备端气压 | ________ MPa |  |
| 是否有漏气声 | □ 是 □ 否；位置： |  |
| 已尝试处理方法 |  |  |
| 现场照片 / 视频 | □ 已提供 □ 未提供 | 建议提供设备全景、故障位置、压力表、管路和夹具动作视频 |
| 处理结果 / 初步判断 |  |  |
| 是否需要上门服务 | □ 是 □ 否 □ 待确认 |  |
| 备件需求 | □ 无 □ 气管 □ 接头 □ 阀 □ 气缸 □ 吸盘 □ 其他： |  |
| 厂家回复 / 处理建议 |  |  |
| 维修人员 / 日期 |  |  |
| 客户确认 |  |  |
| 联系人 / 电话 |  |  |

资料中心卡片文案：本资料适用于助力机械臂、气动平衡吊、真空吸吊机及定制气动夹具的气动部分日常维护与故障排查，覆盖气源压力不足、气管漏气、接头松动、控制阀漏气、气缸动作异常、真空吸附不足、夹具不释放等常见问题。